Научный коллоквиум кафедры неорганической химии

27 декабря 2017, 15.00

ауд. 446

Газовые сенсоры нового поколения:

О совместном российско-корейском проекте

М.Н. Румянцева

Совместный российско-корейский проект «Разработка высокочувствительных полупроводниковых газовых сенсоров с низким энергопотреблением для селективного детектирования летучих органических соединений (VOCs)» стартовал 22 ноября 2017 года при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение о предоставлении субсидии №14.613.21.0075, RFMEFI61317X0075) и Министерства науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея.

Задачами проекта являются:

1. Разработка и апробация сенсорных материалов нового поколения на основе нанокристаллических полупроводниковых оксидов металлов и иммобилизованных на их поверхности фотокатализаторов для решения проблемы повышения чувствительности, селективности и снижения энергопотребления мультисенсорных систем для детектирования токсичных летучих органических веществ в воздухе рабочей зоны и жилых помещениях;

2. Разработка миниатюрного инструмента для детектирования токсичных летучих органических веществ.

В рамках проекта впервые предлагается существенно повысить возможности газоаналитического оборудования за счет комбинации следующих подходов:

- Использование в мультисенсорных системах новых материалов на основе нанокомпозитов, содержащих в своем составе фотокатализатор, а также наночастицы катализаторов на основе благородных металлов (металлы платиновой группы, Au, Ag).

- Использование динамического температурного режима, совмещенного с подсветкой маломощным источником УФ или видимого диапазона спектра.

- Использование алгоритмов интеллектуального анализа данных на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) для обработки информации, поступающей от сенсорного массива.

МГУ представляет Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов, имеющая многолетний опыт в области синтеза полупроводниковых материалов для газовых сенсоров. Университет Ханьянг г. Сеул, представлен Лабораторией новых наноматериалов и сенсоров. Основным направлением научно-исследовательской деятельности является разработка нанокомпозитов, состоящих из оксидов металлов, графена и кремния, а также разработка методов получения каталитических наночастиц металлов и создание наиболее эффективных методов модификации поверхности, таких как распылительный отжиг и гамма-облучение. Одним из подходов к повышению селективности является использование зонной теории катализаторов на основе d-металлов для нахождения наилучшей комбинации металлических катализаторов и молекул газа.